ATM

Asynchronous Transfer Mode

Maj 2000

Anders Bilde

# Förord

Denna rapport försöker ge en mycket kortfattad och generell bild av vad ATM är, hur ATM signalering går till samt vilka problem som kan finnas med detta. Rapporten ingår som ett delmoment i kursen Modern Techniques of Networking inom Magisterprogrammet i Telekommunikation/Signalbehandling vid högskolan Karlskrona/Ronneby under våren 2000.

För att kunna förstå innehållet är det är en fördel om den läsande har viss kunskap om hur ett datanätverk är uppbyggt och är förtrogen med vissa grundläggande nätverkstermer.

Rapporten riktar sig främst till de som har studerat kursen Modern Techniques of Networking men kan med fördel läsas av övriga som har intresse av hur ATM och dess protokoll är uppbyggda och fungerar.

Trevlig läsning!

Anders Bilde
Högskolan Karlskrona/Ronneby
Karlskrona, 18 maj 2000

Innehållsförteckning

Förord	2

Sammanfattning	4

1  ATM	5

2  Kontrollsignalering	7

3  Protokoll ram	8

4  Överföring av ATM celler.	10

Cellbaserat Fysiskt lager	10

SDH-baserad fysikt lager	10

5  Kontrolltrafik	12

6  Varför ATM?	13

7  Slutsatser	14

8  Referenser	15

9  Sakregister	16

# Sammanfattning

ATM är ett tämligen nytt sätt att överföra paketförmedlad datakommunikation mycket snabbt på. ATM protokollet består av en relativt enkel header och till den ganska liten fix nyttolast vilket gör att paketen är små och alltid lika stora. En virtuell väg skapas och när den väl har blivit upprättad rusar trafiken i den. Access och kontrollmekanismer sker mestadels i ovanstående lager i OSI-modellen vilket gör att nätet kan ägna sig åt det som det skall göra, överföra data och det mycket snabbt! Alla sorters trafik kan blandas i den virtuella vägen och användaren kan själv ange hur stor bandbredd, hur många kanaler den vill ha till godo.

Så långt allt frid och fröjd, men ATM-tekniken för även med sig vissa problem. Dagens datanätverk har olika krav på överföringen beroende på vad de överför. Ett datanät vill överföra data korrekt. Realtidsapplikationer vill ha en låg fördröjning och ett jämt flöde men kan låta relativt stora mängder data tappas (bortemot 10 – 20 %).

Att sammanfoga alla dessa olika krav ställer stora krav enormt stora krav på kontrollmekanismerna som (tyvärr) blir mycket komplexa. Detta är nog det enskilt största hindret för ATM.

# ATM

ATM (asyncronous transfer mode) är en paketteknologi som till skillnad från X25 och frame relay har en fast cellängd. Cellerna är 53 byte långa och av dessa är 48 byte information och 5 byte header. Den är snarlikt frame relay och är mest känt för att kunna leverera paket betydligt snabbare än X.25. Från början är ATM utvecklat från bredbandig ISDN. Flera logiska kanaler kan anslutas och det har ett slimmat protokoll med minimal fel- och flödeskontrollmekanism. Dess huvudsakliga uppgift är att kunna transportera paket så snabbt som möjligt. Den största delen av felhantering styrs av överliggande lager i OSI-modellen.

ATM är ett förbindelseorienterat protokoll där det i varje cell finns information som anger en virtuell väg på fysik länk. Inga adresser används utan identifierare pekar ut vägen genom nätet och får sina värden när vägen sätts upp och förblir samma under hela uppkoppling. Det anslutes med virtuella kanaler (VCC, virtual channel connections) och virtuell väg (VPC, virtual path connection).

ATM connection relationship.
Virtuella kanaler (VCC, virtual channel connections)
Virtuell väg (VPC, virtual path connections)

Flera fördelar finns med virtuella kanaler:

- Enklare nätverksarkitektur.
Transportfunktionerna kan separeras till separata kontrollkanaler

- Bättre nätverkskvalitet och tillgänglighet.
Nätverket handhar färre enheter.

- Minskad processtid och mindre setup tid.
En stor del av arbetet är klart då de virtuella kanalerna sätts upp. Genom att reservera kapacitet i en virtuell kanal kan anslutning av senare samtal nya virtuella kanaler anslutas genom enkla funktioner hos ändpunkterna.

- Utökad nätverksservice.
Den virtuella kanalen används för att göra nätverket tillgängligt för en slutanvändare.

ITU-T:s rekommendation om virtuella kanaler är följande:

- Quality of Service.
En användare skall kunna använda QoS-parametrar såsom paketförluster och paket fördröjningar.

- Switchade och semi-permanenta virtuella förbindelser.
Switchad förbindelser som behöver anropssignalering.

- Cell sequence integrity.
Sekvensen av överförda celler inuti en kanal är skyddad.

- Trafik parametrar  och övervakning.
Trafikparametrar kan bli överförda mellan användare och nätverket för varje kanal (VCC). Varje VCC är övervakad av nätverket för att försäkra om att parametrarna är tillåtna.

Eftersom flera kanaler kan använda samma väg måste dessa urskiljas från varandra. Till detta används två olika adressfält:

- Virtual circuit identifier (VCI) är en identifierare som är unik för varje förbindelse.

- Virtual Path Identifier (VPI) anger det antal VCI som utnyttjar samma väg på en del i nätverket.

I samtliga noder finns en tabell som anger hur varje förbindelse skall kopplas. I de noder där trafiken skall släppas rakt fram behöver endast VPI läsa av innan paketet skickas vidare. Detta möjliggör snabb överföring.

Vid uppkoppling görs först en förhandling med nätet. Finns önskad kapacitet tillgänglig kopplas förbindelsen upp. När förbindelsen är uppkopplad övervakas detta så att de överenskomma parametrarna inte överskrids. Om nätet ändå skulle bli överbelastat buffras i första hand paketen i en buffert och i andra hand slängs slutligen paketen i prioritetsordning.

# Kontrollsignalering

I ATM finns det en mekanism som behövs för att skapa och släppa VPC:er (virtuella vägar) och VCC:er (virtuella kanaler). Utbytet av information i denna process sker i en egen kanal. För VCC I.150 finns det fyra metoder för att etablera och släppa kanaler:

- Semi-permanent VCC:er
används för att utbyta information mellan användarna.

- Meta-signaling channel.
Om det inte finns någon kontrollförbindelse mellan användarna måste denna först sättas upp. Här behövs en permanent uppkopplad linje, förmodligen med låg dataöverföring, som används för att sätta upp en kanal (VCC) som används för signalerings kontroll.

- Användare  nätverk signalering virtuell kanal.
Meta-signaleringen används för att sätta upp en kanal (VCC) mellan användaren och nätverket.

- Användare  användare signalering virtuell kanal.
Meta-signaleringen kan också etableras av en kanal som sätts upp med hjälp av en VPC. Två användare kan också utan kontakt mellan varandra etablera en VCC mellan användare-användare.

Även kombination av ovanstående är möjligt.

# Protokoll ram

ATM cellen består av en fix cell med 5 oktetter header och 48 oktetter information. Det finns flera fördelar med att använda små fasta celler, t.ex.:

- Minskad köfördröjning för högprioriterade celler.

- Många celler av samma storlek kan hanteras effektivare i nätet All information behandlas lika i nätet som har som huvudsakliga uppgift att skicka paketen snabbt i nätet.

ATM cell format

Generic flow control(Generell flödes kontroll)
används för att kontrollera flödet i trafiken för olika QoS.

Virtual path identifier, VPI (virtuell väg)
används för routing till användarna.

Payload type, PT (typ av last) 
indikerar typen av information.

Cell-loss priority, CLP (prioritet vid cellförlust), 
talar om vilka paket som är viktigare än andra.

Header error control HEC (felrättning av header)
HEC används för att kontrollera synkroniseringen av paketen. Varje ATM cell innehåller en 8 bitar lång header error control, en kontrollsumma, som räknas ut från 32 bitars headern på formen x8 + x2 + x + 1. Mottagaren beräknar kontrollsumman för fyra byte och jämför med efterföljande byte. Om de är lika antas början på cellen ha hittats. Detta upprepas efter 53 byte för att vara säker på att synkroniseringen har hittats. Då en cell ankommer kontrolleras i HEC om ett fel har uppstått. Så länge som inget fel kommer är motagaren kvar i ”correction mode”. Då ett fel kommer kan detta rättas om det är ett enbitars fel eller bara noteras om det är större. I båda fallen hamnar mottagaren i ”detection mode”. I detta fall görs inga försök att rätta felen eftersom fel ofta uppkommer i skurar. Mottagaren blir kvar i ”detection mode” så länge som felaktiga celler ankommer. När ett paket utan fel ankommer går mottagaren tillbaka till ”correction mode”. Eftersom cellen kontrollerar sig själv behövs ingen underliggande transmissionsram om pekar ut var cellen börjar.

Felhanteringskontrollen hanterar både enstaka bitfel och förhindrar att celler kommer igenom vid skurfel.

# Överföring av ATM celler.

Med bredbandigt ISDN är överföringshastigheten 155.52 MBit/s eller 622.08 MBit/s.

## Cellbaserat Fysiskt lager

Eftersom det inte finns någon extern ram i ATM behövs någon form av synkronisering. Denna sköts i HEC fältet.

- I HUNT läget
kontrolleras HEC fältet bit för bit att den är riktig. Då en passande HEC anländer förmodas att en header har hittats och PRESYNC läget intages.

- I Presynk läget
väntar processen tills rätt header har hittats  gånger.

- I SYNK läget
används HEC för error detection och correction. Efter att ha fått  felaktiga HEC återfås HUNT läget.

Större värde på  och  ger längre fördröjningar innan synkronisering har etablerats men ger en bättre säkerhet mot felaktiga svar. Typiskt värde enligt ITU-T är 8 gånger.

## SDH-baserad fysikt lager

ATM celler kan också överföras med SDH (synchronous digital hierarchy) eller SONET (synchronous optical network).

För att överföra olika sorters trafik i samma nät behövs tre olika parametrar:

- Synkronisering mellan sändare och mottagare.

- Konstant eller variabel hastighet.

- Förbindelseorienterad eller förbindelselös överföring.

Detta givit grunden till fyra tjänsteklasser:

- Klass A
synkronisering, konstant överföringshastighet, förbindelseorienterat.

- Klass B
synkronisering, variabel överföringshastighet, förbindelseorienterat.

- Klass C
ingen synkronisering, variabel överföringshastighet, förbindelseorienterat.

- Klass D
ingen synkronisering, variabel överföringshastighet, förbindelselöst.

# Kontrolltrafik

Kontrolleringstrafik är en av de vitala delarna till att kunna överföra data korrekt i ATM-baserade nätverk. Utan någon kontrollmekanism kan trafiken från ändanvändarna mycket snabbt sluka hela kapaciteten i nätet, vilket leder till överbelastning och kan resultera i paketförluster. ATM-nätverk är ganska komplexa och svåra att kontrollera. ATM:s egen kontrollram är också starkt begränsad. Många av de kontrollmekanismer som finns idag i nätverken är inte konstruerade för den skuraktiga trafik på vilken datatrafik uppträder på.

Paketförmedlade nät är i grunden inte utvecklade för att överföra tidskritiska applikationer. Detta kan skapa följande problem:

- De behöver i regel inte exakt tima den inkommande trafiken. Detta kan skapa problem med realtidsapplikationer.

- Feedback om hur nätet mår sker ofta ganska långsamt gentemot trafikflödet.

- ATM nätverk spänner från några kBit/s till flera MBit/s. Olika trafikkontroller behövs för dessa olika dataströmmar.

- Applikationer över ATM kan ha olika struktur som t.ex. konstant eller olika överföringshastighet. Återigen gör detta att kontrollmekanismen måste vara mycket komplex och omfattande.

- Olika applikationer kräver olika service, t.ex. fördröjningskritiskt för realtidsapplikationer, få paketförluster för datatrafik.

- Den höga hastigheten i ATM switchar och överföringar kräver att nätverken är mycket tåliga för olika typer av trafik.

# Varför ATM?

Fördelar:

- Effektivt utnyttjande av transmissionsmediet.

- Användaren kan själv variera bandbredden vilket ger möjlighet att spara pengar om operatören tar betalt per överförd datamängd.

- Teleoperatörerna kan skicka olika typer av trafik i samma nät och de behöver inte låsa upp sig för en viss typ av trafik.

Nackdelar:

- Ingen felkontroll på informationsbitarna.

- Mycket komplext att övervaka och kontrollera då så skiftande trafik överförs.

# Slutsatser

ATM delar upp olika sorters bitströmmar i lika stora paket så att de kan överföras i samma nätverk oberoende av typ och innehåll. Varje flödes specifika krav måste dock kunna hanteras av nätet. Krävs låg bitfelssannolikhet skall detta kunna erhållas likaså realtidsapplikationer med låg fördröjning med snabb överföring och ett jämt flöde. Detta gör att kontrollmekanismerna blir mycket komplicerade.

Användaren har tillgång till mycket stor bandbredd och möjlighet att påverka förbindelsen prestanda. Även operatören har stora fördelar då nätet kan optimeras betydligt hårdare än vanliga TDM-nät.

# Referenser

Följande litteratur har studerats inför och under arbetet:

Litteratur:

Asynchronous Transfer Mode, Solution for Broadband ISDN
		Martin de Prycker

Prentice-Hall International, Inc, 1995

ATM Volume II, Signaling in Broadband Networks
		Uyless Black
		Prentice-Hall International, Inc, 1998

Data and computer communications, Fifth edition

William Stallings

Prentice-Hall International, Inc, 1997

# Sakregister

A

ATM (asyncronous transfer mode)	5

C

Cellbaserat Fysiskt lager	10

Cell-loss priority, CLP	8

F

Felhanteringskontroll	9

G

Generic flow control	8

H

Header error control HEC	8

HUNT	10

K

Kontrollsignalering	7

Kontrolltrafik	12

M

Meta-signaling channel	7

P

Payload type, PT	8

Presynk	10

Protokoll ram	8

S

Semi-permanent VCC:er	7

SYNK	10

V

VCC (virtual channel connections)	5

Virtual circuit identifier (VCI)	6

Virtual Path Identifier (VPI)	6

Virtual path identifier, VPI	8

VPC (virtual path connection)	5