Simon says

Yes / No

Tentamen i
optimal signalbehandling

Juni 2000

Anders Bilde

# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2

Sammanfattning	3

1  Bakgrund	4

2  Del 1 – Talanalysator	4

Talanalys	4

Uppgift 1a	4

Uppgift 1b	5

Uppgift 1c	6

Uppgift 1d - 1f	6

Uppgift 1g	7

Uppgift 1h	7

3  Del 2 – Vektor kvantisering	8

Uppgift 2a	8

Uppgift 2b-2c	8

Uppgift 2d	8

4  Del 3 – Taligenkänning	9

5  Referenser	10

6  Sakregister	11

# Sammanfattning

Detta kompendium omfattar de områden som togs upp vid kursen Telesystem under hösten 1999 vid högskolan Karlskrona/Ronneby.

Vissa egna ord har tillagts till materialet. En del av stoffet är även tagit från mina två examensarbeten, dels inom området LAN (1995) och dels inom området Performance Monitoring over IP-telephony (1999). Rapporten riktar sig främst till de som har studerat kursen i Telesystem, men kan med fördel läsas av övriga som har intresse av hur ett datanätverk och protokoll är uppbyggda och fungerar.

Författaren tar inget ansvar för eventuella tryckfel (sakfel) som har uppkommit, då denna rapport bara är att ses som ett hjälpmedel och bredvid läsning till kursen Telesystem.

Trevlig läsning

Anders Bilde

Högskolan Karlskrona/Ronneby

Karlskrona, december 1999

# Bakgrund

Tre ljudfiler varav den ena innehåller ordet ’YES’, den andra ordet ’NO’ och en längresekvens med YES och NO blandat med olika röstläge.

# Del 1 – Talanalysator

I denna del kommer en enkel tal igenkänning att konstrueras. Den består av en inlärningsdel och en rekognoseringsdel. Inlärningsdelen består av en tal analysator och en vektor kvantiserare. Tal igenkänningen består av samma analysator och tillståndsmaskin. Uppgiften är uppdelad i två delar för att lära sig specifika ord och för att känna igen dessa ord i en talsignal.

## Talanalys

Talanalysen består av enförstärkare, ram uppdelning, fönstring samt en vektor beräkning.

Talanalysen består av en förstärkare, block uppdelning, fönstring samt en vektor beräkning.

Insignalen s[n] förstärks vilket ger signalen s’[n]. Signalen delar in i block sm med blocklängden N och steglängden M där m indikerar blocknummer. Ramarna fönstras med ett Hanning fönster (62.5 % överlappning) och vektorn vm[n] kan slutligen beräknas.

### Uppgift 1a

Först förstärks talsignalen. En enkel med en ”preemphase” av typen 

H(z) =  ( 1 –  ∙ z-1) 		; 0,9 <  < 1,0 

 väljs till typiskt 0,95.

Om |H(0)|2 = 1 gör detta att :

1 = 2 ∙ (1 – 0,95 ∙ e -0) ∙ (1 – 0,95 ∙ e  0)
   = 2 ∙ (1 – 0,95) ∙ (1 – 0,95)
   = 2 ∙ (0,5) 2
   = 2 ∙ (0.0025) = 1

 =  (1/0.025) 
   = 1 / 0,05 = 20

Ur grafen ovan avläses att H(0,5) = 28 dB.

På samma sätt som ovan kan H(0,5) lösas. (Normerad frekvens, 2 ∙ q där q = f / fs)

|H2(0,5)| = 2 ∙ (1 –  ∙ e –j2∙ q) ∙ (1 –  ∙ e  j2∙ q)

= 2 ∙ (1 – 0,95 ∙ e j2∙ 0,5  –  0,95 ∙ e –j2∙ 0,5 +  0,952 ∙ e  j2∙ 0,5 ∙ e  -j2∙ 0,5)

= 2 ∙ (1 – 0,95 ∙ 2 ∙ cos (2 ∙ 0,5) +  0,952 ∙ e  0)

= 2 ∙ ( 1,9025  – (-1))

= 2 ∙ ( 2,9025)

= 202 ∙  2,9025= 1161

10 ∙ 10log 1161 = 30,6 dB

### Uppgift 1b

Insignalen delas upp i block med blocklängd N och steglängd M. Talet är i det närmaste stationärt mellan 10 och 30 ms. Om en blocklängd på 20 ms användes och samplingsfrekvensen fs = 8 kHz blir blocklängden N:

### Uppgift 1c

Hanningfönster med 62.5% överlappning används.

Varje block överlappas med 62.5% överlappning av 160 sampels = 100 sampels. Steglängden M mellan varje block blir därför 160 – 100 sampels = 60 sampels.

### Uppgift 1d - 1f

En Matlab funktion som förstärker talsignalen och delar upp den i block och som beräknar spektraltätheten PSD kan se ut på följande vis:

for k=1:tal_langd

block(:,k)=speech( k*60-59 : k*60+100 ); 	%Hoppar 60 sampels vid varje överlappning

block_hanning(:,k)=block(:,k).*hanning(160);

%     block(k,i)=hanning(160).*speech(i*60+k); 	%Hoppar 60 sampels vid varje överlappning

%     block_hanning(k,i)=hanning(160)*block(k,i);

periodogram(:,k)=1/tal_langd*abs(fft(block(:,k)).^2);

end

| YES | NO | SPEECH |
| --- | --- | --- |
| PSD för ordet ’yes’. | PSD för ordet ’no’. | PSD för hela talsekvensen (yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, no, yes, no). |

### Uppgift 1g

Funktionen i uppgift 1d ovan utökas för att beräkna prediktions koefficienterna. Detta kan se ut på följande sätt:

### Uppgift 1h

# Del 2 – Vektor kvantisering

Analysatorn från uppgift 1g ger en stor matris av ”feature” vektorer. En vektor kavntiserare reducerar antalet ”feature” vektorer. Dessa lagras i en ”feature” databas. I inlärningsstadiet skapas en ”feature” databas med ett ord (YES eller NO).

Först måste antalet vektorer L bestämmas. Matrisen från uppgift 1g delas in i K lika stora block där centrumvektorn bestäms. ”Feature” databasen innehåller alla dessa centrumvektorer.

Centrumvektorn är den vektor som har längst avstånd till övriga vektorer i varje block.

### Uppgift 2a

Avståndet mellan centrumvektorerna beräknas med hjälp av . . .

### Uppgift 2b-2c

En funktions som hittar centrumvektorerna kan se ut enligt nedan.

### Uppgift 2d

När hela talsignalen körs igenom funktionen så . . . .

# Del 3 – Taligenkänning

Taligenkänningen består av en analytisk del och en kompressions del.

Den analytiska delen är i praktiken den funktion som är skriven i uppgift 1g. Den används för att analysera talet. Kompressionsdelen används en tillståndsmaskin för att hitta varje ord. Då talsekvensen innehåller två ord kommer en två värdig tillståndsmaskin att användas. I startläget när tillstånd s1 = 1 och s2 = 1 kommer talet att representeras av de två ”feature” vektorerna v1,1 och v2,1. För varje block som upptäcks avgörs om tillståndsmaskinen stall hoppa till nästa tillstånd eller vänta. Inga andra hopp är möjliga. Om talsekvensen är bäst representerat av vektor vS#,s# från databasen S# hamnar tillståndsmaskinen S# i läge s#. Detta gör att det finns lika många tillstånd som vektorer i databasen. För varje block kommer en vektor vm att beräknas av analysatorn där m anger blocknummer.

Tillståndsdiagram

# Referenser

Följande litteratur har studerats inför och under arbetet.

Statistical Digital Signal Processing and modeling

Monson H. Hayes

Georgia Institute of Technology

John Wiley & Sons, Inc, 1996

# Sakregister

B

Blocklängd N	5

C

Centrumvektor	8

H

Hanningfönster, 62.5% överlappning	6

P

Prediktions koefficienter	7

S

Samplingsfrekvens fs = 8 kHz	5

Steglängd M	5

T

Talanalys	4

Talanalysator	4

Taligenkänning	9

Tillståndsdiagram	9

V

Vektor kvantisering	8