Nobody can hear you
cry in cyberspace . . .

. . .unless you are using

IP-telephony

Kompendium

Sammandrag av de ämnen
som ingår i kursen
Telesystem hösten 1999

December 1999

Anders Bilde

# Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2

Sammanfattning	3

1  Positionering av GSM-telefoner	4

Sammanfattning	4

Postioneringstekniker	5

2  Blåtand (Bluetooth)	6

3  Mobil IP	8

4  QoS (Quality of Service)	9

RSVP (Resource reSerVation Protocol)	10

5  Best Effort Service	11

6  ReferenserIETF Internet Telephony Architechture & Protocol	12

7  VoIP	13

8  Wireless Personal Communications	14

9  GSM	15

10  ”No Silver bullet”	16

11  ”Requipments Engineering”	17

12  Utdrag ur Examensarbete ”StabsLAN”, sommaren 1995	18

12:1  X.25	18

12:2  Synkron/Asynkron överföring	18

12:3  Paketförmedlad information	19

12:4  Ethernet	20

12:5  TCP/IP	20

12:6  OSI-modellen	21

12:7  Förklaring till uppkoppling i hytter	23

12:7:1  Teckenförklaring till StabsLAN	23

12:8  Vad gör de olika komponenterna ?	25

12:8:1  Televäxel	25

12:8:2  Router X.25	25

12:8:3  Hub	26

12:8:4  Message Transfer Agent, MTA	26

12:8:5  Router	27

13  Utdrag ur Examensarbete ”Performance Monitoring over VoIP”, sommaren 1999	28

0:1  Vad är IP-telefoni?	28

1:2  Telefoni över Internet respektive eget nät	30

2:3  Kompression	30

14  Referenser	32

15  Sakregister	33

# Sammanfattning

Detta kompendium omfattar de områden som togs upp vid kursen Telesystem under hösten 1999 vid högskolan Karlskrona/Ronneby.

Vissa egna ord har tillagts till materialet. En del av stoffet är även tagit från mina två examensarbeten, dels inom området LAN (1995) och dels inom området Performance Monitoring over IP-telephony (1999). Rapporten riktar sig främst till de som har studerat kursen i Telesystem, men kan med fördel läsas av övriga som har intresse av hur ett datanätverk och protokoll är uppbyggda och fungerar.

Författaren tar inget ansvar för eventuella tryckfel (sakfel) som har uppkommit, då denna rapport bara är att ses som ett hjälpmedel och bredvid läsning till kursen Telesystem.

Trevlig läsning

Anders Bilde

Högskolan Karlskrona/Ronneby

Karlskrona, december 1999

# Positionering av GSM-telefoner

## Sammanfattning

I USA har FCC (Federal Communications Commission) beslutat att från och med år 2001 skall amerikanska operatörer kunna lokalisera samtliga telefonsamtal till SOS-alarm, såväl fasta som mobila telefoner med en noggrannhet på ”ett par hundra meter” när. Detta är en av de stora drivande krafterna bakom området positionering av mobiltelefoner. Positioneringslösningarna måste även fungera med dagen telefonisystem.

Applikationerna inom positionering är många. Sitter man och funderar ett slag kommer man ganska snabbt upp i ett mycket stort antal användningsområden inom telemetri.

- Spara pengar vid samtal inom den egna cellen.
Man kan tänka sig att man ringer till lokaltaxa när man befinner sig ”hemma på tomten” eller på arbetsplatsen i den lokala cellen. När man går utanför denna ”hemmacell”, räknas samtalsavgifterna om igen till vanlig  mobiltelefoni taxa. På så sätt kan man ganska snabbt konkurrera ut den fasta telefonin i hemmet.

- Säkerhet för nödsamtal.
Som redan nämnts kan positionering användas för allehanda nödsamtal till SOS-alarm etc. Man kan tänka sig en automatisk positionering av telefonsamtalet hos SOS-telefonisten som kan dirigera trafik till det ungefärliga området innan de vet exakt adress. Detta synsätt finns redan inom fast telefoni varför SOS-telefonisten även önskar få detta inom den mobila telefonin.

- Intelligenta transportsystem (ITS)
Många servicetjänster kan tänkas tillämpas inom transportsektorn, där ofta information tillsammans med positionering är önskvärt. Detta kan användas både av servicefordon, godstransporter, budbilar, men även av rena turisttjänster såsom kartinformation, ”taxi hotline”, närmaste McDonalds/7eleven etc.

Utökade Nätverkstjänster
Med telemetri kan man tänka sig att operatören får hjälp att dimensionerade sina telefonnät.

Det finns två typer av positionering; självpositionering och mottagarpositionering.

- Självpositionering (Self-Positioning)
Innebär att mottagaren endast tar emot information från geografiska sändarenheter, och använder deras mätutrustning för att bestämma sin position. Den mest välkända självpositioneringssystemet är GPS.

- Mottagarpositionering (Remote Positioning)
I ett mottagarpositioneringssystem tar mottagaren emot reflekterade signaler från en eller flera enheter så att platsen kan bestämmas. Mätapplikationerna finns i en central som talar om var objektet finns. Detta används vid radarbilder, eller då flera objekt skall bli synliga på en skärm, t.ex. då polisens ledningscentral vill veta var deras fordon finns etc.

- Indirekt positionering (Indirect Positioning)
Båda ovanstående system kan integreras med varandra och kallas då indirekt positionering. Med dataöverföring kan man en självpositionerande enhet tala om för en tala om för en mottagarpositionerings enhet var den befinner sig och mottagerenheten ekar tillbaka en indirektsjälvpositionering.

## Postioneringstekniker

Den finns olika sätt på hur positionering kan appliceras till mobila cell-system. Den vanligaste är att mäta överföringstiden, skillnaden i ankomstintensitet och vinkeln till objektet.

Figuren ovan visar fyra celler med olika sätt att bestämma positionering med en antenn.

Figuren visar hur positionering går till med flera antenner.

# Blåtand (Bluetooth)

Blåtand är ett universellt radiointerface på frekvensen 2.45 GHz som möjliggör för portabla elektriska enheter att över korta avstånd (1 till 2 meter) kommunicera med varandra trådlöst och med ad hoc nätverk. Varje enhet kan kommunicera med upp till sju andra enheter. Blåtandtekniken eliminerar användningsområdet för kablar och kontaktdon mellan datorer, modem, skrivare, LAN, headset, mobiltelefoner osv.

Figuren visar en trådlös uppkoppling med blåtand.

Radiochipet i enheten är så pass litet att det kan implementeras i varje elektronisk apparat.

Fördelar med blåtand gentemot Infraröd strålning:

- IR har begränsad räckvidd (1 till 2 meter).

- IR kräver fri sikt mellan objekten.

- IR kan i regel endast användas mellan två enheter.

Radio har:

- Mycket lägre räckvidd

- Kan ”svänga runt” störande föremål i vägen.

- Kan anslutas mot många enheter.

Tänkbara användningsområden:

- Tre telefoner i en; 	En på arbetet. (Lokal anknytning osv.)
 				En ”fast” uppkoppling hemma.
 				En ”mobil” telefon när man rör sig.

- Internet brygga

- Headset (IP-telefoni, handsfree i bilen etc. utan sladdar)

- Portabel PC-högtalare.

- Buss biliteringssystem (AU-System)

- Automatisk synkronisering (PC <-> PALM, mobiltelefon etc.)

- Digitalkamera direkt till webben.

Eftersom så många andra funktioner ligger och stör den öppna radiotrafiken (Garageportar, Mikrovågsugnar etc. använder Blåtand använder Frekvenshoppande brett spektrum för att tränga fram. (FH sänder på ett brett spektra för att nå fram.). Den använder även tidsmultiplexering med 625 s stora tidsluckor (ger 1 600 luckor per sekund). Om ett paket tappas, förloras endast en liten informationsmängd. Ett ARQ sänds och endast det paket som tappats sänds om igen. Med FSK kan en symbolöverföringshastighet på 1M Bit/s uppnås.

Givetvis kodas meddelandet för att inte konflikter i etern skall uppstå. Man kan t.ex. använda sig av ”PGP”-teknik (Publik och öppen nyckel) för varje transaktion, igenkänningssignaler etc.

# Mobil IP

De senaste åren har en enorm tillväxt av bärbara datorer och andra mobila enheter kopplade till Internet ökat. Detta kommer att föra med sig att även marknaden för mobila applikationer kommer att öka lavinartat. Mobila ”kunder” kommer att hitta en mängd nya applikationer.

Mobil IP består av tre system.

- En ”discovery mechanism” gör att mobila datorer får nya IP-adresser när de flyttas runt.

- Då en mobil dator får reda på den nya IP-adressen meddelar den detta till dess hemma nätverk.

- Mobil IP definieras av enkla mekanismer för att leverera paket då den inte bifinner sig vid sitt hemma nätverk.

Mobil IP är mycket komplext. En vanlig IP-adress är knuten till ett namn via en DNS. (T.ex. kan www.hk-r.se översättar med en DNS (Dynamic Name Server) till kanske 192.102.64.1). Om systemet hela tiden får nya IP-adresser måste även DNS:en uppdateras. Vägen till en IP-adresser brukar också routas med routing tabeller. Detta gör att för att en dator skall kunna kommunicera med andra datorer över Internet måste den hela tiden ha en fast IP-adress. Å andra sidan tappar man då mobiliteten i systemet då paketen alltid måste gå via hemma nätverket och vända. Mobil IP behöver därför två IP-adresser, en för lokalisering och en för routing. Det gamla mobila IP-systemet byggde på att man hela tiden bytte IP-adresser och fick uppdatera routingtabellerna hela tiden, då man ideligen ärvde gamla IP-adresser som någon annan tidigare haft. För många användare fungerar detta system bra om man stannar kvar på en plats och startar om IP-adresserna på den nya platsen man befinner sig på. Om man verkligen skall kunna överföra data mobilt ökar detta svårighetsgraden ytterliggare. Det blir nästan omöjligt för en DNS att hålla reda på var man skall börja leta efter en dator.

En överföring går ungefär till så här:

1) Mobilen talar om för en främmande agent att den vill sända/ta emot meddelande.

2) Agenten letar upp hemma nätverket.

3) En bra väg mellan hemma nätverket och den mobila enheten spåras upp.

4) Paketen sänds (tunnlas) till hemma nätverket.

# QoS (Quality of Service)

Om man studerar hur mycket och vilken typ av trafik som går i nätet, kan man för varje länk bedöma vilken bandbredd och vilka kvalitetsgarantier som är nödvändiga.

Eftersom kapaciteten i nätet är begränsad, måste resurser tilldelas till varje användare. På dagens Internet kan man aldrig veta vilken service man får, vilken bandbredd man blir tilldelad, när paketen kommer fram eller om de kommer fram över huvud taget. Med kvalitetsgarantier i ett datanät kan man tänka sig en service där man betalar extra för att garantera att någonting anländer inom utsatt tid och för att antalet felsändningar är under en förutbestämd nivå.

Det finns tre grundnivåer av QoS:

- Best Effort Service, (bästa tillgängliga service) är den normala nivån. Det är i princip så som Internet fungerar, utan garanti på hur trafiken flödar. Lämplig för e-post och filöverföringar, dock ej för realtidsapplikationer.

- Differentiated Service ger högre prioritet än den vanliga trafiken. Lämplig för broadcasting och surfning på multimedia sidor, animerade uppspelningar.

- Guaranteed Service där användaren kan lita på att den har reserverad bandbredd och givna minimala fördröjningar. Realtidsapplikationer såsom ljud- och videokonferenser och annan speciell trafik använder i regel denna nivå.

## RSVP (Resource reSerVation Protocol)

För att reservera nätverksresurser finns ett protokoll RSVP (Resource reSerVation Protocol), som kan reservera bandbredd för en viss tillämpning och servicenivå. Via RSVP kontrolleras att användaren har behörighet till den begärda service nivån och att det finns tillgängliga resurser. RSVP hjälper en operatör att kunna sätta pris på en tjänst baserad på en garanterad tillgänglighet.

# Best Effort Service

# ReferenserIETF Internet Telephony Architechture & Protocol

# VoIP

För vidare information rekommenderas STARKT home.swipnet.se/bilde/x-jobb/PM.doc

# Wireless Personal Communications

# GSM

## Historik

Under 1980-talet växte mobiltelefonin mycket snabbt i Europa. Särskilt i Skandinavien, England, men även i Frankrike och Tyskland. Varje land utformade sitt eget mobiltelefoni system som var okompatibla med varandra. Detta blev ganska snart en ohållbar situation då telefonin inte är låst till ett land utan flyter över landsgränserna. 1982 standardiserade en arbetsgrupp GSM (Groupe Spécial Mobile) med i stort sätt följande vilkor:

- Bra talkvalitet.

- Låg terminal (mobiltelefon) och service kostnad.

- Möjligt att ”roama” samtal. (Ta med till andra länder.)

- Support för terminaler (telefoner).

- Support för nya faciliteter.

- ISDN kompatibelt.

1990 var GSM specifikation fas 1 klar, och 1993 fans den i 22 länder. GSM hade då vuxit till 220 nätverk i 110 länder runt om i välden. 1994 var 1.3 miljoner anslutna och 1997 över 55 miljoner! GSM står numera för Global System for Mobile communications.

## Service över GSM

GSM:s bandbredd tillåter dock inte den dataöverföring på 64 kBit/s som ISDN:s B-kanal kräver. (ISDN = 2*B + D = 2*64 + 16 kBit/s). Talet kodas därför digitalt och packas ihop. Man tillät en liten datahastighet på 9 600 Bit/s (samma som X.25). Eftersom talet redan är digitalt behövs det här inte något modem mellan telefon och dator för att sända data.

SMS tillåter att man sänder upp till 160 bytes. SMS-meddelandet kan lagras och vänta på förbindelse till det sänds iväg/ tas emot.

## Arkitekturen över GSM

Ett GSM-nätverk kan delas upp i tre stora enheter.

- Mobile Station (mobiltelefonen)

- Base Station Subsystem
kontrollerar radiolänken till mobiltelefonen.

- Network Subsystem
Huvuddelen består av Mobile service Switching Center (MSC) som utgör ”switchingen” (överföringen) mellan mobilanvändaren och nätverksoperatören.

SIM – Subscriber Identity Module	BTS – Base Transceiver Station	MSC – Mobile Service Switching Center
ME – Mobile equipment		BSC – Base Station Controller	HLR – Home Location Register
								VLR – Visitor Location Register
								EIR – Equipment Identify Register
								AuC –Authentication Center

Mobile Station (MS) är mobiltelefonen och dess SIM-kort (Subscriber Identify Module). Genom att flytta SIM kortet till en annan terminal tar man med sig sina uppgifter dit. Varje mobiltelefon har ett unikt IMEI  nummer (International Mobile Equipment Identity). SIM kortet kontrollerar bland annat om IMIE-nummret har behörighet att användas i nätet.

Base Station Subsystem är uppdelat i två delar; Base Transiever Station (BTS) och Base Station Controler (BSC). Dessa kommunicerar med varandra genom ett A’’-interface. BTS handhar radio-länk protokollet med mobiltelefonen. BSC handhar radiokanelerna, frekvenshopp, ”handovers” (överlämningar).

Network Subsystem är en switch till det publika telefonnätet (PSTN) eller datanätet ISDN. Det är här som registrering , behörighet, uppdatering, ”roaming” sker.

HLR och VLR utgör tillsammans med MSC anrops och roaming i nätet. HLR innehåller administrativ information om användaren. VLR talar om var telefonen befinner sig. EIR är en databas där alla IMIE-nummer finns lagrade. AUC är en skyddad databas där kryptonycklar för igenkänning och kryptering över radiotrafiken finns lagade.

## Radiolänk

Frekvensområdet för GSM är 890 – 915 MHz för uplink (mobil till basstation) och 935 – 960 MHz för downlink (basstation till mobil). Ytterliggare 10 MHz finns reserverade, så eventuellt kan GSM i framtiden komma att använda 2 x 25 MHz.

GSM använder en kombination av FDMA och TDMA. FDMA delar in frekvensen 25 MHz i 200 kHz bitar. Varje av dessa delas sedan upp i tidsblock på 15 ms, vilket ger TDMA-ramar i grupper om åtta på 120 ms. Allt detta slumpas ut och repeteras med tre timmars intervall.

Varje Trafic Channel (TCH) innehåller tal och data trafik och överför i grupper om 26 TDMA ramar. Varje ram är 120 ms. Slow Associated Control Channel (SACCH) upptar 1 ram.

# ”No Silver bullet”

# ”Requipments Engineering”

# Utdrag ur Examensarbete ”StabsLAN”, sommaren 1995

## :  X.25

Ett problem vid dataöverföring är, att ett enda bitfel i överföringen av en fil kan resultera i att hela filen blir oanvändbar. Man kan inte heller räkna med att överföringen alltid har skett 100% tillfredsställande. Därför finns det speciella rutiner för att upptäcka och i viss mån åtgärda felaktig överföring. En princip är att dela upp informationen i flera mindre block och förse vart och ett av dessa med olika typer av kontrollsummor. Kvalitén på överföringen bekostas dock på överföringshastigheten.

X.25 är en protokollstandard som beskriver hur synkrona datorutrustningar kommunicerar med varandra med paketförmedlad information i höga hastigheter. Detta används ofta för sammankoppling mellan datorer/databaser via fast uppkopplade förbindelser.

## :  Synkron/Asynkron överföring

Synkron överföring innebär att meddelande mellan sändare och mottagare sker synkront, dvs sändare och mottagare klockas och ligger i fas med varandra. Med meddelandet följer endast då och då, efter varje större block, kontrollbitar som kontrollerar att meddelandet har kommit fram på korrekt sätt, och som synkroniserar klockorna hos båda stationerna. Synkron överföring är användbar för att skicka filer mellan olika datorer/databaser.

Vid asynkron överföring måste däremot start- och stoppbitar följa med varje dataord. Efter det att sändaren har skickat iväg dataordet måste det därefter medfölja ett antal stoppbitar med motsatt polaritet mot startbiten för att kretsarna skall hinna gå ner i startläge igen. Kravet på klockkretsarna är lågt, varför tekniken för denna typ av överföringsmetod kan göras billigt. Asynkron överföring används till exempel vid tangentbordsskrift, då tangenttryckningarna kommer oregelbundet.

Asynkrona datorutrustningar kan inte användas med X.25, men det finns möjlighet att via en PAD (Packet Assembly/Disassembly) packa upp och ner paketen och på så vis kunna använda det paketförmedlade nätet.

I ett förbindelselöst protokoll sänds adressen med i varje paket.

I ett förbindelseorienterat protokoll sker uppkoppling av en virtuell förbindelse. Detta innebär att man enbart är uppkopplad när kommunikation pågår. För användaren ger detta sken av en fast förbindelse, då uppkopplingen sker till en bestämd mottagare så fort dataöverföringen börjar. Överföringspaketen behöver endast innehålla kanalens nummer. X.25 är ett förbindelseorienterat protokoll, vilket gör att belastningen på routingmekansimen blir låg.

## :  Paketförmedlad information

Figuren nedan visar hur paketförmedlad information rör sig i ett nät. Sättet att sända information på kan liknas vid ett tågsätt där olika paket, vagnar, transporteras. Informationen delas upp i lagom stora paket och skickas iväg längs den förbindelse som för tillfället har ledig kapacitet. Vid varje knutpunkt omdirigeras de olika paketen vidare för att så småningom nå fram till mottagarens adress. Dessa stationer, korsningar, kallas PSE (Paket Switching Exchange), och de har även till uppgift att se till att paketen kommer  fram till mottagaren i rätt ordning. Luckorna som uppstår mellan paketen kan utnyttjas av andra abonnenter, och samma användare kan även ta olika vägar för att komma fram till samma mål.

Figur :, Paketförmedlad information. Tre olika sändare A, B och C sänder trafik till respektive mottagare. Informationen transporteras på gemensamma vägar i nätet och omdirigeras i knutpunkterna för att komma fram rätt adressat. Om en knutpunkt blir hårt belastad kan trafiken ledas om andra vägar, som för tillfället har lägre belastning. En uppkoppling kan även använda flera vägar samtidigt för att överföra information på.

När en förbindelse skall kopplas upp med X.25 sänds först ett anropspaket med adressinformation, specifika tjänster, samt en begränsad mängd data. Mottagaren svarar med att sända tillbaka ett så kallat svarspaket. Sedan skickar nätet ett paket som bekräftar att förbindelsen är klar. Därefter börjar själva dataöverföringen där båda parter kan sända datapaket. Både sändare och mottagare kan sedan sända ett paket om begäran av nedkoppling, som besvaras med ett svarspaket, varefter nedkoppling sker.

Det finns möjlighet att samtidigt sända upp 255 logiska förbindelser på en och samma fysiska anslutning. Ett 20 tal specifika tjänster kan fås med X.25. Man kan till exempel få längre datablock i anropspaket/datapaket än vad som är standard. Man kan vidare få uppgiften om kölängden på meddelanden som väntar på att komma fram till terminalen. Det går även att använda sig av en sluten användargrupp för trafik mellan förutbestämda terminaler.

## :  Ethernet

Ethernets ursprungliga konstruktion bygger på att varje användare är ansluten till en gemensam stamledning, en "bussledning", via T-kopplingar på en koaxialkabel. Om en enskild ledning skulle gå av kan trafiken ändå fortlöpa. Ethernet kan numera även anslutas med tvinnad partråd eller fiberoptisk kabel och det finns både Ethernet ringnät och stjärnnät.

När man sänder trafik inom Ethernet lyssnar man först om trafik pågår i nätet. Om det är upptaget väntar man, är det ledigt börjar man själv att sända. Om flera stationer ändå skulle sända samtidigt uppstår det datakrockar och meddelandet förvanskas. I detta fall får man ingen svarssignal från mottagaren och efter en slumpvis vald väntetid sänder man åter iväg sitt meddelande. Ordet ethernet kommer av att man sänder data i etern.

Ethernet är en enkel och billig lösning, då det inte finns någon stor centraldator som handhar övervakning av systemet. Istället avlyssnar varje enskild användare om linjen är klar innan sändning påbörjas. Då effektiva sätt att hantera datakrockar på saknas, kan dock problem uppstå vid tung belastning på nätet med mycket datatrafik och många datakrockar.

I och med att Ethernet är så enkelt och billigt har det varit den vanligaste typen av LAN. Under 1980 talet var nästan 80% av nätverken enligt Ethernet-modell, men även idag står den sig bra, bortemot 50-60 % av nyinstallationerna härrör till denna nätverkslösning. Ethernet har blivit en av flera standardmetoder att överföra datakommunikation på.

## :  TCP/IP

TCP/IP står för Transmission and Control Protocol/Internet Protocol, och denna överföringsmetod kommer ursprungligen från det amerikanska försvarsdepartementets nätprojekt Arpanet. Nätet består av en mängd lokala nätverk som kopplats samman med både vanlig kabel, radiolänk och satellit förbindelser. För att beskriva detta komplexa nät använde man beteckningen Internet, som idag är ett världsomspännande nät med anknytningar i stora delar av världen.

TCP/IP är en protokollfamilj som är avsedd för att koppla ihop flera lokala nätverk och där datainformation kan utbytas, oavsett dess härkomst.

Nätskiktsprotokollet, IP (Internet Protocol), tar hand om datapaketen och ansvarar för att de kommer till rätt användare. Varje dator i Internet har en specifik adress som anges med en IP-adress. Denna adress ges i form av fyra grupper av siffror skilda från varandra med punkter. Varje grupp är 8 bitar lång, det vill säga varje grupp kan ha värden mellan 0 och 255.

IP-adresserna kan vara svåra att komma ihåg, särskilt om man har många olika adresser på olika platser att hålla reda på. Med TCP/IP finns det en funktion som kallas Name Service som översätter sifferkombinationerna till namnadresser.

## :  OSI-modellen

OSI står för Open Systems Interconnection och är en ISO standard där datakommunikationen delas upp i sju stycken hierarkiska skikt som är beroende av varandra. Varje skikt har en inbyggd koppling till närliggande skikt. I de lägre skikten handlar det om den fysiska förbindelsen, medan det i de högre skikten handlar om hur man behandlar informationen och hur man skall göra den förståelig.

| 7 | TILLÄMPNING kommunikation mellan olika nätverk/databaser | < - Gateway - > | TILLÄMPNING |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | PRESENTATION teckenkonvertering och kryptering |  | PRESENTATION |
| 5 | SESSION kontroll för kommunikation mellan program |  | SESSION |
| 4 | TRANSPORT kontroll för felkodning, delar upp i datablock |  | TRANSPORT |
| 3 | NÄT adressering i nätet | < - Router - > | NÄT |
| 2 | DATALÄNK omsändning vid fel. | < - Brygga - > | DATALÄNK |
| 1 | FYSISKT dataöverföring på fysiskt media till nästa nod. | < - Repeater - > | FYSISKT |

Figur :, OSI-modellen beskriver de olika nätskitsnivåerna i ett nätverk. Ju högre nivå i OSI-modellen desto mer komplicerad utrustning och långsammare överföring.

Repeater eller förstärkare är den enklaste nätkopplingsutrustningen. Den används för att förstärka signalen och höja signalkvaliteten vid längre överföringssträckor i ett och samma nät. Den kopierar slaviskt all data som sänds i båda riktningarna. Repeatern arbetar på det fysiska skiktet, skikt 1, och kopplar ihop två stycken LAN som är identiska i alla sju OSI-skikt, till ett enda LAN. Repeatern kan koppla samman nät som skiljer sig under skikt 1, det vill säga har olika media. Den kan även användas vid byte av transmissionsmedia, till exempel mellan koaxialkabel och fiberoptisk kabel.

Bridge eller brygga arbetar på skikt 2, länkskiktet och kan knyta samman två nät som har olika media och/eller har olika accessmetod, men som för övrigt har samma egenskaper, till exempel datapaket. Bryggan kopierar alla datapaket dubbelriktat, det vill säga åt båda hållen efter eventuell ompackning av dataformatet.

Router används för att sammankoppla två eller flera nät på nätskiktsnivå samtidigt. Skillnaden mellan brygga och router är att med routern måste man packa om och adressera varje paket, innan det dirigeras ut på det nät där adressaten finns, för att de skall komma fram till mottagaren. Routern bygger upp en karta över nätet som den använder sig av, så kallade routing tabeller. Vid större störningar i nätet kan routern dirigera om trafiken så att störningar undviks. Därmed höjs säkerheten i nätverket. Ordet route betyder dirigera.

Relä är en typ av router som arbetar på transportskiktet. Den kan koppla samman nät som skiljer sig i både det fysiska skiktet, länkskiktet och nätskiktet.

Gateway används för att koppla ihop två lokala nätverk med helt olika struktur. En gateway är mycket komplicerad då den måste översätta protokoll för protokoll för varje nivå, där båda sidor kan vara fullständigt olika. Den måste kunna översätta format, teckenkoder, adresstrukturer, protokoll med mera.

Ju högre nivå, prestanda på sammankoppling det är, desto mer komplicerad blir lösningen vilket resulterar i långsammare överföring.

## :  Förklaring till uppkoppling i hytter

## Förklaring till uppkopplingen i hytter.

## :  Teckenförklaring till StabsLAN

(1) 	Televäxel

(2)	Router X.25

(3) 	Hub

(4) 	Server

(5) 	MTA, Message Transfer Agent

(6) 	Arbetsplatser, PC-datorer

(7) 	Skrivare

(8) 	Router

(9) 	OLTU, Opto Line Terminating Unit

För att kunna utväxla information med andra nätverk finns det en Televäxel (1). Denna växel arbetar utåt med X.25 protokoll, paketförmedlad information. Det är samma växel som styr trafiken intern inne på stabsplatsen.

Till växeln är en router X.25 (2) ansluten för att dirigera vilken trafik som skall ut på telenätet, och vilken trafik som skall vara kvar på stabsplasten.

En hub (3) finns i sambandshytten och används för att bygga upp nätet inom hytten och styra vilken information som skall till vilken adress.

Som server (4) används en mycket kraftfull PC dator med stor hårddisk för att klara av att hantera mycket information och kunna lagra den.

En MTA, Message Transfer Agent (5) är ansluten till nätverket och används för att klara av posthanteringen.

I varje hytt skall det finnas möjlighet att ansluta fyra stycken arbetsplatser (6) där användarna skall kunna ansluta en bärbar PC-dator. Dessa ansluts till huben med tvinnad partråd.

Till varje hytt skall det även finnas möjlighet att ansluta en skrivare (7).

Innan man sänder information till ett annat hyttpar passerar man ytterligare en router (8), som ser till att man endast sänder iväg rätt information till angränsande hytter.

Mellan de olika hyttparen sänds informationen via fiberkabel varför signalen görs om med en OLTU, Opto Line Terminating Unit (9) till optiska signaler. Inne i stabshytten används koaxialkabel varför signalen görs om till elektriska signaler med ytterligare en OLTU.

## :  Vad gör de olika komponenterna ?

### ::  Televäxel

Sambandshyttens växel, är en digital televäxel som medger både tal- och data överföring. Samma växel kan tjänstgöra både som abonnentväxel och nätväxel. Växeln har egen processor och är komplett utrustad med programvara vilket gör att den kan fungera även om intilliggande växlar eller linjer slås ut. Det går att reglera trafikkapaciteten vid en knutpunkt genom att lägga till eller ta bort en växel. Televäxel 9001 är nätverkets gateway gentemot andra staber.

### ::  Router X.25

Från televäxeln går signalen med X.25 paketförmedlat protokoll till en X.25 router. En router (omdirigerare) kan användas för att sammankoppla flera lokala nätverk. Dessa kan vara av samma eller av olika typer, till exempel Token Ring och Ethernet. Den typ av Router som används här, router X.25, används för att koppla samman lokala nätverk med externa via X.25. Routern sänder och mottager varje paket. Dessutom håller den reda på vilken pakets adress, det vill säga dess destination är. Avsändaren lägger in två stycken destinationsadresser i paketet som den skickar iväg, en "nästa" adress som är adressen till första routern, och en "sista" adress som är mottagande routern. Routern byter ut "nästa" - adressen mot adressen till nästa router och skickar paketet vidare. Vid den slutliga routern, dvs den som har direkt kontakt med mottagaren sätter routen "nästa" adressen lika med "sista" adressen.

Routern kan skaffa sig information om alla noder i nätet genom att skicka ut ett ´broadcast´, ett meddelande till alla noder som ombeds att identifiera sig. Med hjälp av dessa routing tabeller bygger routern efter hand upp en karta (ett schema) över alla nätets noder som den skall gå efter för att kunna skicka paketen rätt.

Eftersom flera nät används här används även flera routers. Detta för att kunna optimera nätets överföring, för att kunna optimera överföringshastigheten och för att undvika datakrockar. Genom att använda flera routers blir nätet också tåligare mot haverier. Trafiken kan omfördelas och skickas andra vägar om exempelvis en router eller en viktig arbetsstation havererar. Det blir också enkelt att bryta ner nätet i olika sektioner. Ordet route betyder sända viss väg, eller dirigera, vilket kommer just av att den dirigerar paket i komplexa nät, med flera sektioner.

Router X.25 är en så kallad fjärrouter som används för att koppla samman geografiskt spridda nätvärk över ett X.25 nät.

### ::  Hub

Från routern går signalen vidare på koaxialkabel till en hub som styr trafiken lokalt inne i sambandshytten. Hub är engelska men kallas på svenska för koncentrator eller nav, där navet befinner sig i mitten av ett hjul och där ekrarna är de olika kablarna till anslutande enheter.

Figur :, Hub kallas på svenska för koncentrator eller nav. Det är den som styr all information så att den kommer till rätt adress. Till huben är de olika anslutande enheterna anslutna.

Huben kan också ses som kopplingsenheten i ett stjärnnät, där alla användare är direkt anslutna till en centralenhet. Varje arbetsplats utnyttjar sitt eget transmissionsmedium och behöver inte konkurrera med andra om trafiken dit.

### ::  Message Transfer Agent, MTA

Till huben är även ett elektroniskt postsystem, MTA, anslutet. Ett inkommande meddelande ligger kvar i brevlådan till dess att abonnenten hämtar det. Det finns alltså inget krav på uppkoppling mellan sändare och mottagare. Om samma brev skall till flera adressater skickas endast en kopia av brevet till postkontoret. Där läggs sedan enbart en pekare i varje adressats brevlåda. När respektive adressat läser och raderar meddelandet är det bara pekaren hos varje adressat som tas bort. Först när sista adressaten raderar meddelandet avlägsnas det fysiskt från postkontoret. Hos användaren finns det en User Agent, UA som är användarens gränsyta mot postsystemet.

MTA står för Message Transfer Agent. Detta medger att man kan sända information mellan olika postkontor utan att behöva befinna sig i samma nätverk. Varje geografisk enskild plats har sin egen MTA. När en användare sänder iväg post till en adressat på ett annat postkontor lagras det först på kö hos det lokala postkontoret. Respektive MTA ser sedan till att all post i kön samlas upp och vidarebefordras till respektive postkontor.

### ::  Router

För att kunna skicka vidare signalen till ett annat hyttpar måste man gå via en router. Denna router bryter ner det stora nätverket i mindre sektioner, så att varje sektion, arbetar för sig.

Routern kan vara av statisk eller dynamisk modell. Statiska routers kräver att nätverksansvarig uppdaterar routingtabellerna i nätverket när en förändring görs, eller om en förbindelse faller ur. Detta gör att nätverksansvarig får en total kontroll över nätverket. Det är dock inte att rekommendera i större nätverk. Då används dynamiska routers som använder sig av routing protokoll som automatiskt uppdateras och skickas vidare för att få information om hela nätverket. Nästa router förlitar sig på föregående routers uppgifter.

# Utdrag ur Examensarbete ”Performance Monitoring over VoIP”, sommaren 1999

## :  Vad är IP-telefoni?

IP (Internet Protocol) är skapat för att paketera data och sända det över ett nätverk. Data består av tecken och bilder eller, om vi pratar om IP-telefoni, ljud.

Vid IP-telefoni översätts den vanliga telefontrafiken i en gateway till IP-paket. Trafiken dirigeras sedan runt i nätet till mottagaren, där en gateway översätter tillbaka IP-paketen till vanlig telefoni igen.

Med IP-telefoni går teletrafiken vanligtvis från en vanlig telefon via en gateway, som översätter den analoga trafiken till datapaket. Data paketeras, adresseras och dirigeras i IP-nätet till en annan gateway som översätter IP-paketen tillbaka till analog signal igen för att slutligen nå mottagarens telefon. Det är skillnad på IP-telefoni och Internet telefoni. Med Internettelefoni menas telefoni som går via det publika Internet där man ofta talar om en förbindelse mellan två persondatorer. IP-telefoni är telefoni som går via ett IP-nät, ofta ett privat LAN eller ett Intranet. Här brukar IP-telefoner användas.

IP är ett flexibelt protokoll som gör det möjligt att starta och sluta trafiken i många anslutningspunkter. Det är ingen fast uppkopplad förbindelse, utan en virtuell koppling mellan ändsystemen. IP-paketen kan färdas från startpunkten till mottagarpunkten olika vägar beroende på hur trafikbelastningen är för tillfället. Bandbredden är dynamisk och man använder endast den bandbredd som behövs. Så fort det blir tyst börjar nätet leverera andra paket. Det publika telenätet (PSTN) använder kretskopplade förbindelser, med dubbelriktad trafik, lågt eko och liten fördröjning mellan de två användarna. Användaren använder full kapacitet av förbindelsen under hela samtalets gång och blockerar hela bandbredden oavsett om det behövs eller inte.

En router kan inte släppa det paket den håller på att sända utan måste arbeta klart med det paket den har påbörjat innan den tar itu med nästa, även det kommer paket med högre prioritet. Stora paket kan ge långa mellanrum vid tappade paket, längre paketeringsfördröjning men mindre overhead då stor del av paketet innehåller nyttolast. Normalt är paketstorleken inom IP-telefoni 130 bytes inklusive header, eller ca 20 ms.

## :  Telefoni över Internet respektive eget nät

Två problem som uppstår vid långväga trafik är eko och överlappning. Eko uppstår när paketen tar längre tid än 50 ms tur och retur och detta resulterar i att man hör sig själv i telefonen. Detta eko måste tas bort för att få en godtagbar förbindelse. Överlappning är när man pratar i munnen på varandra.

| Trafik över Internet | Trafik över eget nät |
| --- | --- |
| Internet har varierande kvalitet, vilket ger ojämn belastning och många paketförluster. | Ett eget IP-nät har bättre kvalitet, ger mycket jämnare trafik och inga eller mycket få paketförluster. |

I ett eget datanät är det avsevärt mycket jämnare trafik, än vad som fås på det publika Internet. Paketförlusterna är få eller inga och man har betydligt större kontroll på trafiken i nätet.

## :  Kompression

Röstkommunikation samplas, digitaliseras och packas med en vocoder (Voice Coder). Hos mottagaren packas informationsdatan upp och ljudvågen återskapas. Denna process skapar viss fördröjning, men ju snabbare DSP (Digital Signal Processor) desto mindre fördröjningar. Ett samtal består ofta till ca 60% av tystnad som kan tas bort med vocodern för att spara kapacitet i överföringen och lämna plats åt övrig trafik. För att göra detta krävs en liten buffert på mellan 15 och 45 ms. Efteråt läggs ett svagt brus på för att mottagaren skall känna att det finns en förbindelse uppkopplad. Den vocoder som ofta används inom IP-telefoni heter G.729 och paketerar, kodar/avkodar och komprimerar ljudet från 64 kBit/s till 8 kBit/s.

Bandbreddsreducering och komprimering av talet i IP-telefoni.

Så här komprimeras talet:

- Talet omkodas digitalt via en A/D-omvandlare till 64 kBit/s.

- En codec (G.729) kodar och komprimerar talet till 8 kBit/s.

- En IP-header adderas vilket ökar kraven på överföringshastigheten till 15 kBit/s.

- Ett telefonsamtal består normalt till ca 60% av tystnad. Tas tystnaden bort (undertryckning av tystnad) fås en medelöverföringshastighet på 6 kBit/s, över en 20-30 sekunders period.

En typisk fördröjning för ett IP-telefoni paket på Internet kan således se ut så här:

A/D omvandling 		  20 ms

Paketering 			  60 ms

Kodning med Codec		  30 ms

Överföringstid (4 000 km)	  40 ms

Jitterbuffert			100 ms

D/A omvandling		  20 ms

=====

270 ms

På ett internt IP-nät kan Jitterbuffertens storlek minskas, då man har avsevärt större kontroll på trafiken och betydligt färre routerhopp. Överföringstiden är också i regel kortare än vad som angivits ovan. Att helt undvika en smärre fördröjning av ljudet, eller en kvalitet som varierar under samtalets gång, är omöjligt på grund av IP-nätets grundläggande uppbyggnad.

Vid fördröjningar av samtalet mer än 200 ms börjar en kraftig kvalitetsförsämring av samtalet. Vid fördröjningar på mer än 300 ms upplevs samtalskvalitén som dålig.

ITU-T:s rekommendation för IP-telefoni är fördröjningar från sändare till mottagare på maximalt 150 ms. Vid denna fördröjning upptäcks inte någon skillnad jämfört med vanlig kretskopplad telefoni. Så länge fördröjningen är mindre än 200 ms är den acceptabel, men är den mer än 300 ms upplevs samtalskvalitén som dålig.

# Referenser

Följande litteratur har studerats inför och under arbetet.

Installation av lokala datanät

Bengt Björnekärr, Glenn Johansson, Dan Lindholm

Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1991

# Sakregister

A

Ad hoc	6

asynkron överföring	20

AUC	17

B

Base Station Subsystem	16

Best Effort Service (QoS)	9

Bluetooth	6

Blåtand	6

D

Differentiated Service (QoS)	9

DNS	8

E

EIR	17

Ethernet	22

F

FCC	4

G

G.729	32

GSM	15

Guaranteed Service (QoS)	9

H

HLR	16

I

Indirekt positionering	5

IP (Internet Protocol)	22

ISDN	15

K

Kompression	32

M

Mobil IP	8

Mobile Station (MS)	16

Mottagarpositionering	4

MSC	16

N

Network Subsystem	16

O

OSI-modellen	23

P

Positionering av GSM-telefoner	4

Postioneringstekniker	5

Q

QoS (Quality of Service)	9

R

Remote Positioning	4

RSVP (Resource reSerVation Protocol)	10

S

Self-Positioning	4

Självpositionering	4

Slow Associated Control Channel (SACCH)	17

Synkron överföring	20

T

TCP/IP	22

Trafic Channel (TCH)	17

V

VLR	16

QoS Digital Fördelningspolitik, Richard Westman, Nätverk och kommunikation, nr 3 1999.