IQ TEXT On Line

1996-11-18

1.	INLEDNING.

IQ TEXT tjänsten gör GSM-telefonen till en avancerad personsökare.

IQ TEXT Online är COMVIQ´s produktnamn för tjänsten som gör det möjligt för en datoranvändare att skicka textmeddelanden till en abonnent i något av dom svenska GSM-näten eller till ett utländskt nät som COMVIQ har samarbetsavtal med.

För att använda IQ TEXT Online tjänsten krävs att man har tillgång till en dator med modem och programvara som kan skicka meddelanden via UCP gränssnittet.

2.	UCP specifikation.

Det är två UCP operationer som IQ TEXT Online stödjer, "Call input operation 01" och "SMS message transfer operation 30".

Under en uppkoppling till modem-poolen kan upp till 10 meddelanden skickas. Dessa separeras genom att olika transaktionsnummer tilldelas varje meddelande (se nedan).

Användaridentitet och lösenord, som är unikt per programvara, tilldelas av COMVIQ.

Textmeddelanden som inte kan levereras till mottagarens GSM-telefon p.g.a. att den är avstängd eller av någon annan anledning, lagras i COMVIQ's datasystem i 60 timmar. Försök att sända meddelandet görs med jämna mellanrum. Systemet kan även känna av om mobilen slås på eller kopplar upp ett samtal och skickar i dessa fall ut meddelandet omedelbart.

Om man skickar telefonnummer inom citationstecken i ett meddelande så kan vissa telefoner ringa till det angivna numret genom att använda sändknappen på telefonen.

2.1	Format på meddelandet.

STX (H´02) HUVUD/ DATAFÄLT/ CHKSUM/ ETX (H´03)

HUVUD:

TRN	Transaktions nummer

(ex. 01 för första medd., 02 för andra osv)		2 siffror

LEN	Antalet tecken mellan STX och ETX                      	5 siffror

O/R	O=Operation, R=Resultat				1 Bokstav

OT	Operations Typ (01 eller 30, se vidare nedan 2.2)	2 siffror

DATAFÄLT:

Datafältet består av parametrar som avskiljs med "/" (H´2F) och varierar i längd.

En parameter kan bestå av olika delar som avskiljs med "," (H´2C).

CHKSUM:

För att få fram checksumman görs en hexadecimal addition av ASCII-koderna (t.ex. 41 för stora A) för dom tecken som ingår i HUVUD och DATAFÄLT. Från den hexadecimala summan bildar de två sista siffrorna checksumman. Se exemplet nedan.

Exempel:	 [02]01/00020/R/30/A/0/93[03]

Beräkning av checksumman:

Text   01/00020/R/30/A/0/93

ASCII  332333332523324232CHECKSU    = 30+31+2F+30+30+30+32+30+2F+52+2F+

01F00020F2F30F1F0F-------      33+30+2F+41+2F+30+2F = 393

Checksumman blir i detta exempel lika med 93.

2.2	Call Input Operation 01.

Call input operationen används för att skicka meddelanden utan att erhålla någon kvittens ifrån GSM-nätet hurvida meddelandet har kommit fram eller har lagrats för senare utsändning.

DATAFÄLT FÖR OPERATION 01:

Adc:	Adress kod, mottagare. Fullständigt GSM nummer t.ex. 46707101196.

OAdc:	Adress kod, Sändaridentitet.

Ac	:	Lösenord, max 8 bokstäver. Ett lösenord per programvara.

MT:	Meddelande typ,  kan ha värdet 2 (Siffror) eller 3 (Text).

NMsg:	Numeriskt meddelande, max 160 tecken (Meddelande typ 2).

AMsg:	Text meddelande, max 160 tecken (Meddelande typ 3).

Kvittens:

För positiva resultat lagras meddelandet i IQ TEXT och nya försök att sända det görs i upp till 60 timmar.

Positivt resultat:

STX (H´02) huvud/ A/ / chksum/ ETX (H´03)

Negativt resultat:

STX (H´02) huvud/ N/ felkod/ / chksum/ ETX (H´03)

Felkoder:

02		Fel på meddelandet.

07		Inget lösenord

09		Ej möjligt att skicka meddelandet.

23		Okänd meddelandetyp.

24		För långt meddelande.

2.2.1           ETT EXEMPEL med ANVÄNDANDE AV operation 01.

Om vi tar ett exempel. Vi vill skicka ett SMS-meddelande till mobilnummer

070-710 11 96.

Meddelande:	Test SMS ÅÄÖåäö!

Mottagare:	46707101196

Avsändare:	200200

Lösenord:		IQTEXT

> Ring upp modem-poolen (ATDT0707119010).

> Invänta handskakning och:

*

COM

> Skicka:

[02]01/00077/O/01/46707101196/200200/IQTEXT/3/5465737420534D53200E5B5C0F7B7C21/0B[03]

Förklaring:

[02]                   = STX

01/                     = TRN

00077/               = LEN

O/                      = Operation

01/                     = Operation 01

46707101196/   = Adc

200200/             = OAdc

IQTEXT/            = Ac

3/                       = MT, Meddelandetyp 3 (Text)

5465737420534D53200E5B5C0F7B7C21/     = AMsg

0B                       = CHKSUM

[03]                    = ETX

> Kontrollera att positivt resultat erhålls

> Lägg på luren (ATH)

2.3	SMS message transfer operation 30.

SMS message transfer operationen används för att skicka meddelanden med kvittens från GSM-nätet hurvida meddelandet har nått mottagaren eller har lagrats för senare utsänding.

DATAFÄLT FÖR OPERATION 30:

Adc:	Adress kod, mottagare. Fullständigt GSM nummer t.ex. 46707101196.

OAdc:	Adress kod, Sändar identitet.

Ac	:	Lösenord, max 8 bokstäver. Ett lösenord per programvara.

AMsg	Text meddelande, max 160 tecken.

Kvittens:

För positiva resultat lagras meddelandet i IQ TEXT och nya försök att sända det görs i upp till 60 timmar. Observera dock returkod 36 nedan.

Positivt resultat:

STX (H´02) huvud/A/ <meddelande> / chksum/ ETX (H´03)

Meddelande:

ATTEMPTED  DELIVERED      Meddelandet har kommit fram till                                                                                                                                                                                                                                       mobilen.

NOT DELIVERED REASON:<kod>

Meddelandet har inte levererats p.g.a. <kod>.

Koder:

0		Ytterligare information kan inte lämnas.

1		Alt 1: Okänd abonnent. Abonnenten saknas.

Alt 2: Abonnenten befinner sig i utlandet och kan inte ta emot                                                                                                                                                                                                		text-meddelande där han/hon befinner sig.

11		Alt. 1: Abonnentnumret är felaktigt angivet. Numret skall 				skrivas 46707101196, och inte 0707101196.

Alt. 2: Abonnenten är inte rätt inlagd i växeln för att kunna ta                                                                                                                                                                          		emot SMS. (Ts 21 ej aktiverat). Kontakta COMVIQ.

19		Mobiltelefonen supportar inte SMS. Meddelandet lagras inte!

20		Fel i mobiltelefonen.

22		Telefonens / Simkortets minne för SMS är fullt. Fler kan                                                                                                                                                                                    		inte tas emot.

29		Mobilen avslagen eller i radioskugga.

36		Systemfel. Beroende på var felet har uppträtt är det inte                                                                                                                                                                                   		säkert att meddelandet kommer att lagras i IQ TEXT! I de flesta fall 		kommer dock nya försök att göras.

MS BUSY

Mobilen är upptagen, varför status inte kan lämnas.

UNKNOWN

Ytterligare information kan inte lämnas.

Negativt resultat:

STX (H´02) huvud/N/ <felkod> / chksum/ ETX (H´03)

Felkoder:

01		Felaktig checksumma.

02		Fel på meddelandet.

07		Inget lösenord.

09		Ej möjligt att skicka meddelandet.

24		För långt meddelande.

2.3.1	ETT EXEMPEL med ANVÄNDANDE AV operation 30.

Om vi tar ett exempel. Vi vill skicka ett SMS-meddelande till mobilnummer 070-710 11 96.

Meddelande:	Test SMS ÅÄÖåäö!

Mottagare:	46707101196

Avsändare:	200200

Lösenord:		IQTEXT

> Ring upp modem-poolen (ATDT0707119010).

> Invänta handskakning och:

*

COM

> Skicka:

[02]01/00082/O/30/46707101196/200200/IQTEXT/0//////5465737420534D53200E5B5C0F7B7C21/F1[03]

Förklaring:

[02]                   = STX

01/                     = TRN

00082/               = LEN

O/                      = Operation

30/                     = Operation 30

46707101196/   = Adc

200200/             = OAdc

IQTEXT/            = Ac

0//////                  = Parametrar som ej används f.n. Men noll och sex stycken /

skall vara där.

5465737420534D53200E5B5C0F7B7C21/     = AMsg

F1                       = CHKSUM

[03]                    = ETX

Svar från IQ TEXT:

[02]01/00038/R/30/A/ATTEMPTED DELIVERED/C8[03]

Förklaring:

[02] = STX, 01/ = TRN, 0038/ = LEN, R = Resultat, 30/ = Operation 30, A = ACK, ATTEMPTED DELIVERED/ = Meddelande mottaget, C8 = CHKSUM,  [03] = ETX

> Lägg på luren (ATH)

3.	Referenser.

ETS 300 133-3 1992-07 ERMES.

4.	Förkortningar.

SMS	Short Message Service

UCP	Universal Computer Protocol

5.	Hexadecimal Kodning av tecken

|  |  |  |  | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | B5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B4 | B3 | B2 | B1 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ |  | SP | 0 | ¡ | P | ¿ | p |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | £ |  | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ |  | " | 2 | B | R | b | r |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ¥ |  | # | 3 | C | S | c | s |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | è |  | ¤ | 4 | D | T | d | t |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | é |  | % | 5 | E | U | e | u |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ù |  | & | 6 | F | V | f | v |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ì |  | ´ | 7 | G | W | g | w |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ò |  | ( | 8 | H | X | h | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | Ç |  | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 1 | 0 | 1 | 0 | A | LF |  | * | : | J | Z | j | z |
| 1 | 0 | 1 | 1 | B |  |  | + | ; | K | Ä | k | ä |
| 1 | 1 | 0 | 0 | C |  | Æ | , | < | L | Ö | l | ö |
| 1 | 1 | 0 | 1 | D | CR | æ | - | = | M | Ñ | m | ñ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | E | Å | ß | . | > | N | Ü | n | ü |
| 1 | 1 | 1 | 1 | F | å | É | / | ? | O | § | o | à |

6.	hur gör jag för att prova min programvara?

Jacek Doberhof är kontakt-person på COMVIQ för frågor rörande IQ TEXT Online. Nummer till modem-poolen samt modem-inställningar, användarid etc., erhålls från Jacek Doberhof:

Tel. 08-5626 40 00 (vx)